ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Администрация Краснослободского Муниципального района Республики Мордовия Муниципальный контракт: №900/08-000120.1 от 28.04.2008 г..

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

схема территориального планирования

Том 1

положения о территориальном планировании

Москва     2011

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Администрация Краснослободского Муниципального района Республики Мордовия Муниципальный контракт: №900/08-000120.1 от 28.04.2008 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

схема территориального планирования

Том 1

положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора		            		        С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам 			        И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                           Н. В. Рязанова

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1. | Схема планируемого развития территории (проектный план). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:25000 |
| 2. | Схема охраны природы | М 1:50000 |
| 3. | Схема планируемого развития инженерно-транспортной инфраструктуры | М 1:50000 |
| 4. | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий по их ликвидации | М 1:50000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 1. | Положение района в Республике Мордовия | б/м |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | М 1:25000 |
| 3. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для градостроительной деятельности | М 1:50000 |
| 4. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для сельскохозяйственной деятельности | М 1:50000 |
| 5. | Схема комплексной оценки территории. Оценка территорий для рекреационной деятельности | М 1:50000 |
| 6. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:50000 |
| 7. | Расселение | б/м |
| 8. | Оценка почвенных ресурсов | б/м |
| 9. | Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние | б/м |

В. Текстовые материалы

● Том 1. Положения о территориальном планировании

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

1. Введение	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования	4

3. Стратегические направления развития района	4

4. Пространственное развитие района. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории	4

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	4

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	4

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	4

8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории	4

9. Мероприятия по лесопользованию	4

10. Мероприятия по охране природы	4

11. защита территории от Чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера	4

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	4

13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	4

14. Использование геоинформационных технологий	4

приложения	4

1. Введение

Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района выполнена на основании Муниципального контракта от 28.04.2008 г. №900/08-00120.1.

Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» (утвержденными 29.12.2008 постановлением Правительства Республики Мордовия №612) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

При разработке СТП Краснослободского района приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008), Генеральный план Краснослободского городского поселения (ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования», Саранск, 2011 г.),  «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.», ряд других Программ, реализуемых на территории Республики и муниципальные целевые программы, в частности программа социально-экономического развития Краснослободского муниципального района РМ на период до 2020 года.

В схеме определены следующие сроки её реализации:

-	расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030 г.);

-	первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2020 г.).

СТП состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

Г. Н. Евтушенко – архитектор;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

Т. В. Егорова – ведущий инженер экономист;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

А. А. Дронова – ведущий инженер энергетик;

Е. И. Ивашкина – главный инженер проекта, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Е. В. Зырянова – ведущий инженер эколог, специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группой  дендролог;

С. И. Грошин – главный специалист геолог.

Графическое оформление проекта

В. Г. Смирнова – архитектор III категории.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству администрации Краснослободского района, а так же всем организациям и учреждениям района за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования

«Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Краснослободского района.

СТП определяет основные направления реализации государственной и региональной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Главная экономическая идея СТП – расширение территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста района, главным образом, за счет дальнейшего развития промышленности и сопутствующих отраслей, развитие всех секторов  АПК, расширения перерабатывающего комплекса, а также развития туристско-рекреационного комплекса и сопряженных с ним отраслей.

Целью работы по разработке схемы территориального планирования является:

- обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

- создание инструмента управления районом при переходе экономики Республики Мордовия к инновационному типу развития, расширение конкурентоспособного потенциала района за счёт наращивания сравнительных преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности и обеспечения его в качестве целостного муниципального образования;

- определение новых источников экономического роста района в промышленном производстве и сельском хозяйстве с привлечением научного потенциала, высоких технологий, повышения образовательного уровня населения;

- использование рекреационного потенциала района;

- использование транспортного потенциала района по обслуживанию транзитных грузоперевозок;

- реализация аграрного потенциала в части: развития экспорта зерновых культур и производства экологически чистых продуктов и активный выход на внутренний рынок РФ импортозамещающей продукции животноводства;

- повышение конкурентоспособности территории на рынке продукции сельхозпроизводства, как в самой Республике, так и в других регионах;

- создание условий для распространения современных стандартов качества жизни населения на периферийные территории района.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач.

-	разработки оптимальной функционально-планировочной структуры Краснослободского муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

-	определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных и социальных компонентов развития;

-	подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности Краснослободского муниципального района при условии сохранения окружающей природной среды.

В «Схеме территориального планирования Краснослободского муниципального района» представлены:

- прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, достаточно выгодном местоположении, наличии рекреационного потенциала, с учетом определенных ресурсных ограничений;

- анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его функциональному зонированию, с рекомендациями по использованию территории;

- предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

- предложения по перспективному развитию сети сельских поселений, систем расселения, жилищного фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения района в целом, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений;

- предложения по развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- предложения по развитию инженерной инфраструктуры района;

- предложения по инженерной защите и подготовке территории;

- предложения по лесопользованию;

- предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории;

- предложения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В проекте содержатся предложения об изменении установленных границ муниципальных образований Краснослободского района.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

3. Стратегические направления развития района

3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-	расположение района в центральной части Республики, в зоне влияния Ковылкинского межрайонного центра и прилегающих областей;

-	расположение на пересечении федеральной и региональной автомагистралей обеспечивает всесторонние внешние связи  с прилегающими районами,  республиканским центром, а так же регионами Поволжья и Центром России;

-	развитие сельскохозяйственной отрасли скооперированной с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности;

-	развитие фермерского хозяйства на территории района;

-	наличие природно-сырьевой базы месторождений строительных материалов (Желтоноговское, Тустатовское и Чукальское) и значительных разведанных запасов торфа;

-	больше половины территории района составляют ценные в сельскохозяйственном отношении земли – черноземы, аллювиальные и темно-серые лесные почвы с высоким баллом бонитета;

-	через административный центр района проходит туристический автомобильный маршрут – (г.Темников – г. Краснослободск – с. Сивинь – г. Саранск);

-	наличие на территории района исторических населенных пунктов – г. Краснослободск и с. Сивинь;

- 	наличие на территории района значительного количества объектов культурного наследия - памятников истории (37), искусства(6), археологии(73), градостроительства и архитектуры (13);

-	расположение на территории района значительных по площади и уникальных по значению ООПТ (10 памятников природы и заказник, общей площадью 7,8 тыс. гектар);

-	имеется высокий потенциал для развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного, сельского и этнического видов туризма на территории района;

-	инвестиционная привлекательность территорий: наличие инфраструктурно-подготовленных промышленных площадей и кадрового потенциала;

-	наличие ресурсов, способствующих развитию экономики района в перспективный период:

-	трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением, занятым в экономике района около 8,0 тыс. человек;

-	территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов;

-	транспортных – наличие значимых автомобильных трасс и автостанции;

-	водных – средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 1,06 л/с*км2. Территория района относится к надежно обеспеченным водой территориям;

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-	тяжелая демографическая ситуация: отрицательный коэффициент прироста населения;

-	Московский регион оттягивает трудовые ресурсы района и потенциальные инвестиционные вложения;

-	наличие на территории района «умирающих» населенных пунктов;

-	неудовлетворительное состояние транспортно-дорожной сети;

-	отсутствие материально-технической базы для развития отраслей сельского хозяйства;

-	физический и моральный износ основных производственных фондов и нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление;

-	наличие простаивающих производственных мощностей.

3.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех видов местных ресурсов.

Краснослободский  район имеет определенный потенциал для развития:

-	достаточно развитая транспортная инфраструктура;

-	существенные по площади рекреационные ресурсы;

-	сельскохозяйственные угодья, расположенные в относительно благоприятных  агроклиматических условиях;

-	Краснослободский район, в соответствии предложениями Схемы территориального планирования Республики Мордовия является центром туристического развития;

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений развития района.

Таким образом, основными направлениями развития района будут уже существующие АПК, перерабатывающая и пищевая промышленность.

Новые направления:

- отрасль строительных материалов;

- деревообрабатывающая отрасль;

- рекреация и туризм.

Таблица 3.1

Предполагаемая экономическая специализация перспективных населенных пунктов Краснослободского района

| Населенный пункт | Виды экономической деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| г. Краснослободск | - один из центров Краснослободско-Темниковской ГСНМ - административный районный центр - районный центр социально-культурного обслуживания - дальнейшее развитие электротехнической и пищевой промышленности - деревообрабатывающая промышленность - логистическая промышленность - центр развития социально ориентированных отраслей промышленности -центр Примокшанского туристического района - исторический город, центр развития культурно-познавательного туризма - развитие малого предпринимательства - жилищное строительство |
| д. Желтоногово | - промышленность строительных материалов |
| п. Пенькозавод | - легкая промышленность |
| с. Старые Горяши | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - обслуживание туристов |
| с. Гумны | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие логистической и производственно коммунальной сферы |
| с. Куликово | - административный центр сельского поселения - социальная функция - развитие агропромышленного производства - развитие логистической и производственно коммунальной сферы |
| с. Селищи | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие агропромышленного производства |
| с. Чукалы | - административный центр сельского поселения - социальная функция - развитие агропромышленного производства |
| с. Ефаево | - административный центр сельского поселения - развитие агропромышленного производства |
| с. Новая Карьга | - административный центр сельского поселения - социальная функция - жилищное строительство - развитие агропромышленного производства |
| с. Колопино | - административный центр сельского поселения - жилищное строительство - фермерское хозяйство |
| с. Старое Синдрово | - административный центр сельского поселения - социальная функция - торфопереработка - развитие агропромышленного производства |
| с. Новое Синдрово | - жилищное строительство |
| с. Сивинь | - туристический центр - рекреационная - дачное строительство - рыбное хозяйство |
| с. Старая Авгура | - рекреационная - дачное строительство - рыбное хозяйство |

4. Пространственное развитие района. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории

4.1. ЗАДАЧИ ПространственноГО развитиЯ района

Главная градостроительная идея СТП – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

Задачами пространственного развития Краснослободского района являются:

- обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

- использование транспортного потенциала района по обслуживанию транзитных грузоперевозок через существующую региональную трассу Ковылкино-Краснослободск-Ельники, федеральную трассу Саранск-Краснослободск-Торбеево  и вновь проектируемую железную дорогу Нижний-Новгород - Ельники - Краснослободск - Ковылкино - Нижний-Ломов;

- функциональное  зонирование территории;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

- развитие и упорядочение жилой застройки, производственных и многофункциональных территорий;

- резервирование территорий необходимых для развития всех видов строительства;

- определение иерархи и центров обслуживания;

- организация рекреационной структуры;

- учет мероприятий, принятых в СТП Республики Мордовия и касающихся территорий Краснослободского  района;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями.

4.2. мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории района

Схемой территориального планирования территории Краснослободского района предусматривается:

-	реорганизация среды обитания в районе, повышение ее качества;

-	усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

-	размещение новых производственных объектов на вновь образованных примагистральных зонах, а также на сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

-	максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев, памятников природы;

-	создание максимально компактных жилых образований, в существующих границах населенных пунктов;

-	развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

-	размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района.

Территорию района можно разделить на несколько планировочных зоны:

Западная, юго-западная части района – в основном сельскохозяйственная с отдельными населенными пунктами;

центральная часть – в основном производственно-жилая;

По направлению от центральной части на восток – в основном залесенная с организацией памятников природы и объектов рекреации.

Основой планировочной структуры района является транспортный каркас.

В соответствии с предложениями СТП Республики Мордовия территорию пересекает железная дорога Саранск-Краснослободск-Торбеево  и вновь проектируемую железную дорогу Нижний-Новгород - Ельники - Краснослободск - Ковылкино - Нижний-Ломов, несколько автодорог регионального значения, улучшающие связи Краснослободского района с прилегающими районами и развивающие транспортную структуру района, федеральная автодорога, соединяющая. Это дает возможность улучшить внешние и внутренние связи.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

5.1. Развитие и размещение производственных объектов и объектов АПК

В сфере развития промышленного производства в проекте даны следующие предложения:

Таблица 5.1

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Место- положение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревообрабатывающее предприятие | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |
| 2. | Кирпичный завод | д. Желтоногово | 2011-2030 г. |
| 3. | Пенькозавод | п. Пенькозавод | 2011-2030 г. |
| 4. | Торфопредприятие | с. Старое Синдрово | 2011-2030 г. |
| 5. | Цех по переработке фруктов и овощей | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |
| 6. | Цех по переработке картофеля | г. Краснослободск | 2011-2030 г. |

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается строительство на территории района следующих объектов:

Таблица 5.2

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Свинокомплекс | с. Селищи | 2011-2020 г. | 12 тыс. гол |
| 2. | Убойный цех | с. Селищи | 2011-2020 г. |  |
| 3. | Мясоперерабатывающий цех | с. Селищи | 2011-2030 г. |  |
| 4. | Механизированый ток | с. Селищи | 2011-2020 г. |  |
| 5. | Животноводческий комплекс (КРС молоко) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 1000 голов |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 240 гол (телятник бесприв.содер.) |
| 7. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Ефаево | 2011-2020 г. | 400 гол (телятник бесприв.содер.) |
| 8. | Механизированный ток | с. Ефаево | 2011-2020 г. |  |
| 9. | Животноводческий комплекс (КРС молоко) | с. Чукалы | 2011-2020 г. | 1000 гол |
| 10. | Зерносушильный комплекс | с. Чукалы | 2011-2020 г. |  |
| 11. | Овцеводческий комплекс | с. Колопино | 2011-2020 г. | 2000 гол |
| 12. | Рыбное хозяйство | с. Сивинь | 2011-2020 г. | Производство товарной форели |
| 13. | Питомник плодово-ягодных деревьев | с. Старо-Синдрово | 2011-2020 г. | цех для зимней прив. саженцев ГУП «Плодово-ягодный питомник» |
| 14. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Тенишево | 2011-2020 г. | 100 голов (род. отделение для коров) |
| 15. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Тенишево | 2011-2020 г. | 250 голов (телятник) |
| 16. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 17. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 18. | Миниферма (КРС молоко) | с. Селищи | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 19. | Миниферма (свин. мясо) | с. Новая Карьга | 2011-2020 г. | 100 голов |
| 20. | Животноводческая ферма (КРС) | с. Новая Карьга | 2011-2020 г. | 200 голов |
| 21. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Красная Подгара | 2011-2020 г. | 400 голов |
| 22. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Куликово | 2011-2020 г. | 600 голов |
| 23. | Животноводческая ферма (КРС молоко) | с. Краснополье | 2011-2020 г. | 400 голов |
| 24. | Развитие рыбного хозяйства | руч. Лепьевский, р. Авгура, р. Парка, | 2011-2030 г. |  |

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.

5.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

### 5.2.1. Жилищный фонд

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории района.

Таблица 5.3

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |
| 1 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда (по состоянию на 01.01.2011 г.) | 2011 г.-2020 г. |  |
| 2 | Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов |  | 2011 г.-2020 г. |
| 3 | Переоценка технического состояния жилищного фонда |  | 2011 г.-2030 г. |
| 4 | Ликвидация вновь выявленного ветхого и аварийного жилищного фонда |  | 2011 г.-2030 г. |
| 5 | Создание условий для развития рынка найма жилья |  | 2011 г.-2030 г. |
| 6 | Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой |  | 2011 г.-2030 г. |
| 7 | Создание условий для увеличения темпов жилищного строительства |  | 2011 г-2030 г. |
| 8 | Мониторинг потенциальных инвесторов для реализации проектов в жилищном строительстве |  | 2011 г.-2030 г. |

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята на уровне 25,6 м2/чел. - 30,0 м2/чел, в том числе в сельской местности – 26,7 м2/чел - 30,4 м2/чел.

При оценке потребности жилищного строительства по второму варианту, учитывались нормативы ввода жилья 0,4 и 0,5 м2 жилищной площади в среднем на одного человека, приняты в соответствии с проектом «Стратегии массового жилищного строительства в РФ».

При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории Краснослободского района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

Таблица 5.4

Потребность в жилищном фонде в Краснослободском районе (тыс. м2)

| № варианта | Средне годов. объем жилищстроит. (тыс.м2 общ. площ.) | Исходный год |  |  | 1 очередь (2011-2020 г). |  |  |  |  | Расчетный срок (2011-2030 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нас. тыс. чел. | жил. обес- печ. м2/чел | жил фонд тыс.м2 общ. пл. | нас. тыс. чел. | жил- обес печ. м2/чел | потре бный фонд тыс.м2 общ. пл. | сущ. сохр. тыс.м2 общ. пл. | новое стр. тыс. м2 общ. пл. (ок- руг- лен -но) | нас. тысчел | жил- обес- печ. м2/чел | потребный фонд тыс.м2 общей площ. | сущсохр тыс м2 общпл.. | нов. стр тыс. м2 общ. пл. (ок-руг-лен-но) |
| I | 8,6 | 26,6 | 27,8 | 739,0 | 25,7 | 30,4 | 781,3 | 704,8 | 76,5 | 26,9 | 33,7 | 908,1 | 691,5 | 216,6 |
| II | 8,6 | 26,6 | 27,8 | 739,0 | 25,7 | 31,3 | 804,7 | 704,8 | 99,9 | 26,9 | 38,0 | 1025,9 | 691,5 | 334,4 |

Таблица 5.5

Ввод жилья в Краснослободском районе

| № варианта | Наличие жилищного фонда | Общая площадь жилищного фонда |  | Ввод жилищного фонда |  |  | Среднегодовой ввод жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2011-2020 | 2021-2030 | 2011-2030 | 2011-2020 | 2011-2030 |
| I | 739,0 | 781,3 | 908,1 | 76,5 | 140,1 | 216,6 | 8,5 | 11,4 |
| II | 739,0 | 804,7 | 1025,9 | 99,9 | 234,5 | 334,4 | 11,1 | 17,6 |

Потребность в резервируемых под жилищное строительство территориях колеблется от 400 до 600 га, в зависимости от варианта развития сферы жилищного строительства. Размещение новой застройки предполагается в основном в границах населенных пунктов, территорий прилегающим к городу Краснослободск, с. Старые Горяши, д. Бобылевские Выселки, с. Селищи, с. Слободские Дубровки, с. Новое Зубарево, с. Новое Синдрово, с. Новая Карьга, с. Колопино). При застройке территорий следует учитывать возможность присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания.

Объемы нового жилищного строительства, структура жилья и размеры территорий для его размещения должны уточняться на стадиях разработки генпланов поселений.

### 5.2.2. Социальная инфраструктура

Таблица 5.6

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания,

предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 2. | Дошкольное образовательное учреждение | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Преображенский | 2011-2020 гг. |
| 4. | Дошкольное образовательное учреждение | с. Селищи | 2011-2020 гг. |
| 5. | Дошкольное образовательное учреждение | Рускомаскинская школа (реконструкция) | 2011-2020 гг. |
| 6. | Учреждение дополнительного образования детей | с. Старое Синдрово, с. Новая Карга | 2011-2030 гг. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 7. | Диагностический центр (межрайонный) | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 8. | Лечебный корпус (ЦРБ) | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 9. | Детская поликлиника | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 10. | ФАП | с. Старые Горяши, с. Старое Зубарево, с. Гумны, с. Пригородное, с. Заречное, п. Преображенский, с. Куликово, с. Чукалы, с. Новый Усад, с. Новое Зубарево | 2011-2020 гг. |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 12. | Дом культуры | с. Куликово | 2011-2020 гг. |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 13. | Бассейн | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 14. | Спортивные площадки | с. Гумны, д. Красная Подгора, с. Куликово, с. Н. Карьга, с. Ст. Зубарево, с. Селищи | 2011-2020 гг. |
| 15. | Конно-спортивный центр | там где ООО «Подкова» | 2011-2020 гг. |
| 16. | Ледовый дворец | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |
| 17. | Велотрек | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |
| 18. | Биатлонный центр | пригород Краснослободска | 2011-2030 гг. |
| Учреждения рекреации |  |  |  |
| 19. | Базы отдыха | д. Ст. Зубарево | 2011-2020 гг. |
| 20. | Охотничьи и туристические базы |  | 2011-2030 гг. |
| Учреждения торговли и бытового обслуживания |  |  |  |
| 21. | Рынок | г. Краснослободск | 2011-2020 гг. |
| 22. | Гостиница | г. Краснослободск | 2011-2030 гг. |

Таблица 5.7

Объекты обеспечения пожарной безопасности

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение пожарного депо | с. Селищи | 2011 г.-2020 г. |
| 2 | Размещение пожарного депо | с. Новая Карьга | 2011 г.-2020 г. |
| 3 | Размещение пожарной команды | с. Колопино | 2011 г.-2020 г. |

Конкретный расчет необходимого уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков выполняется на последующих стадиях проектирования при получении подробных инвентаризационных данных по всем видам существующих объектов обслуживания, а также необходимой информации по демографическим и социальным показателям.

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Исходя из анализа транспортной системы Краснослободского района и выявленных проблем, проектом предлагаются развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети способной обеспечить как внутрирайонные, так и внутриреспубликанские связи в приделах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда, культурно – бытового обслуживания. В связи с этим основными задачами развития транспортной инфраструктуры является:

- сохранение существующих сети дорог общего пользования и увеличение количества дорог с твердым покрытием;

- приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствии с категорийностью дорог путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог с целью обеспечения безопасного скоростного пропуска автомобильного транспорта;

- повышение сервисного обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным  центром, и опорной сетью дорог района.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ», проектом «Схема территориального планирования РМ» и настоящим проектом предлагается сформировать единую взаимосвязанную сеть автодорог федерального, регионального и местного значения (см. схему «Планируемого развития инженерной и транспортной инфраструктуры»).

1. Для развития сети федеральных дорог в границах Краснослободского района необходимо реконструировать (обустроить) федеральную автодорогу (Саранск – Краснослободск – Торбеево) – 61,5 км. Для уменьшения отрицательного влияния федеральной трассы на территорию г. Краснослободска необходимо построить юго-западный обход города –13,8 км.

2. Для развития сети региональных дорог в границах Краснослободского района необходимо реконструировать 29,6 км дорог и построить 13,1 км (западный обход  Краснослободска).

3. Для развития сети местных дорог в границах Краснослободского района необходимо построить 49,3 км и отремонтировать (реконструировать) 134,1 км.

Анализ системы массового пассажирского транспорта (МПТ) района показал, что наиболее вероятный сценарий развития МПТ района является:

- создание на территории г. Краснослободска автотранспортного предприятия с производственной базой мощность, которой удовлетворяла бы потребностям населения района в перевозках;

- совершенствование нормативной базы и правовых основ транспортного обслуживания населения района;

- для внутрирайонных перевозок возможна организация заказной и иных форм обслуживания, это могут быть заказные автобусы, такси, маршрутные такси. В этой связи, на проектный срок, можно рекомендовать создание на территории района предприятия, объединяющего частных перевозчиков с целью создания цивилизованного рынка транспортных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.» по территории Краснослободского района пройдет железная дорога Нижний Новгород – Первомайск – Ельники – Краснослободск – Ковылкино – Нижний Ломов – Ртищево. Предлагаемый проектом участок железной дороги явится дублёром существующего направления «Арзамас – Саранск».

##### Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

Для ремонта, содержания, обслуживания грузовых и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах должны находиться соответствующие здания и сооружения. В связи с этим проектом предлагается построить два придорожных сервисных центров, включающих: мотель, площадки для кратковременной остановки автомобилей, пункты питания и торговли, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы. Первый – на пересечении старого направления федеральной автодороги «Торбеево – Краснослободск – Саранск» и нового направления автодороги «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск»; второй –  на пересечении автодорожного подъезда к с. Колопино и федеральной автодороги «Торбеево – Краснослободск – Саранск». А также разместить АЗС (с газовой и бензиновой колонками) на автодорожных  подъездах к с. Силищи и Слободские Дубровки.

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка

### 7.1.1. Водоснабжение

Схемой территориального планирования Краснослободского МР РМ предлагаются следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения на территории района:

1. Сохранение, развитие и реконструкция действующих централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

2. Реконструкция водозаборного узла г. Краснослободска (ремонт артезианских скважин, капитальный ремонт (замена) водонапорной башни в микрорайоне №1, строительство водонапорной башни в микрорайоне №3,  оборудование водозабора станцией водоподготовки). Станция водоподготовки должна обеспечить обесфторивание, умягчение и обезжелезивание питьевой воды.

3. Капитальный ремонт водозаборных узлов (артезианских скважин) в населенных пунктах: Ефаево, Слободские Дубровки, Старые Горяши, Бобылевские Выселки, Старая Рябка, Мордовские Полянки, Шапкино, Шаверки, Старое Лепьево, Чукалы, Черновские Выселки, Мордовские Полянки, Новое Зубарево и Грачевник. На сегодняшний день требуют капитального ремонта 24 артезианские скважины.

4. Оборудование артезианских скважин приборами автоматического управления и водоучета.

5. Замена водонапорных башен в сельских населенных пунктах. Всего требуют замены или капитального ремонта 12 водонапорных башен.

6. Оборудование водозаборов населенных пунктов локальными станциями водоподготовки и установками по обеззараживанию воды.

7. Реконструкция и замена существующих сетей водоснабжения, включая подающие водоводы, с применением труб ПВХ; ремонт, замена и строительство водоразборных колонок на водопроводных сетях в населенных пунктах района.

8. Строительство новых водопроводных сетей с применением труб ПВХ.

9. Развитие централизованного водоснабжения на площадки индивидуальной жилой застройки, располагаемые вблизи сельских населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение, что потребует увеличения производительности водозаборных сооружений и строительства новых водопроводных сетей.

10. Разработка проектов, организация и обустройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

11. Ликвидационный тампонаж бездействующих по различным причинам скважин, часть из которых не подлежит восстановлению.

12. Строительство общественных колодцев шахтного типа в отдельно расположенных сельских населённых пунктах с малой численностью населения.

13. Строительство единого водозаборного узла для животноводческих комплексов (свинокомплекс и три минифермы КРС) и производств по переработке продукции животноводства, размещаемых в районе с. Селищи, а также строительство водозаборных узлов для планируемых к строительству животноводческих комплексов в районе населенных пунктов: Новая Карьга, Колопино, Шаверки, Ефаево, Куликово, Краснополье, Чукалы, Тенищево, Красная Подгора.

14. Вопрос организации водоснабжения объектов рекреации решается комплексно исходя из их взаимного размещения с населенным пунктом, имеющим централизованное водоснабжение и степени благоустройства объекта. Локальные водозаборы обязательно должны быть оборудованы установками по водоподготовке и обеззараживанию воды.

15. Хозяйственно-питьевое водоснабжение планируемых к строительству производственных объектов, возможно как от собственных локальных водозаборов питьевого назначения, так и от системы водоснабжения населенного пункта. Для производственного водоснабжения планируемых к строительству на расчетный срок кирпичного завода (д. Желтоногово) и пенькозавода (п. Пенькозавод) считаем целесообразным создание водозаборов технического назначения.

### 7.1.2. Водоотведение

Схемой территориального планирования Краснослободского МР РМ предлагаются следующие мероприятия по развитию систем бытовой канализации на территории района:

1. Сохранение и развитие существующей централизованной системы канализации г. Краснослободска, предусматривается:

- капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений г. Краснослободска с учетом перспективного развития города и приема стоков от близлежащих населенных пунктов;

- строительство новых самотечных коллекторов по ул. Кирова, Калинина, К. Маркса, Севостьянова и двух перекачивающих КНС с напорными коллекторами;

- замена изношенных самотечных канализационных коллекторов;

- увеличение процента охвата населения централизованной канализацией за счет строительства новых самотечных коллекторов;

- строительство системы централизованной канализации в прилегающих к г. Краснослободску населенных пунктах: Грачевник, Лаушки, Старые Горяши, Бабылевские Выселки, Литва и Пригородное;

- ввиду сложного рельефа городской территории, для очистки сточных вод от д. Литва и с. Пригородное, а также юго-западного и частично центрального районов города, предлагается строительство двух очистных сооружений малой производительности. Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления.

2. Реконструкция существующей централизованной системы канализации пос. Преображенский, предусматривается:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки ориентировочной проектной производительностью 300 м3/сут;

- строительство перекачивающей КНС с напорными коллекторами и системы самотечных коллекторов.

3. Строительство на расчетный срок централизованной системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки в селах: Новая Карьга, Старое Синдрово и Сивинь. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений составит 300 м3/сут.

4. За расчетный срок строительство централизованных систем водоотведения с очисткой бытовых стоков на очистных сооружениях предлагается во всех населенных пунктах района, имеющих население более 500 чел:  Гумны, Ефаево, Колопино, Селищи, Слободские Дубровки, Старые Горяши и Старое Зубарево.

5. Развитие централизованного водоотведения бытовых стоков на площадки индивидуальной жилой застройки, располагаемые вблизи с сельскими населенными пунктами, имеющими централизованную канализацию, а также создание единых систем  водоотведения с населенными пунктами, где запланировано строительство канализации с очистными сооружениями.

6. Ликвидация полей фильтрации, являющихся источниками загрязнения. В частности подлежат рекультивации поля фильтрации бывшего консервного завода, расположенного в северо-западной части г. Краснослободска.

7. Организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

8. Водоотведение бытовых стоков от объектов рекреации (базы отдыха, оздоровительные детские лагеря, туристические и охотничьи базы и др.), в зависимости от местоположения объекта и степени его благоустройства, может решаться как централизованно, в систему канализации ближайшего населенного пункта, так и локально на собственные очистные сооружения или на выгреб.

9. Отвод бытовых стоков от планируемых промышленных объектов может осуществляться как по локальной схеме, так и в систему канализации населенного пункта. Перед сбросом в систему канализации населенного пункта производственные сточные воды должны пройти локальную очистку.

### 7.1.3. Санитарная очистка

##### Утилизация ТБО

Схемой территориального планирования Краснослободского МР РМ предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации ТБО:

1. Обустройство на территории существующего места складирования отходов полигона ТБО для обслуживания всего Краснослободского района. На территории полигона предлагается разместить установку по брикетированию отходов.

2. Оборудование на территории населенных пунктов контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием.

3. Организация сбора вторичного сырья от населения и предприятий.

4. Ликвидация несанкционированных свалок.

5. Приобретение достаточного количества современного спецтранспорта для вывоза расчётного объёма ТБО.

В соответствии с концепцией управления бытовыми отходами, предложенной в проекте «Схема территориального планирования Республики Мордовия», на расчетный срок на территории Краснослободского района предлагается строительство централизованного полигона ТБО в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием с технологией «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого остатка» для охвата Темниковского, Ельниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов.

Размещение комплекса предлагается в районе нового полигона ТБО Краснослободского района. Площадь и мощность объекта будет определяться в процессе проектирования.

Реализация этого проекта позволит создать современную комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами в Республике Мордовия. В районах будут организованы места временного хранения ТБО (мусоронакопительные пункты), откуда спецмашины будут доставлять отходы на мусороперерабатывающее предприятие, где после сортировки и частичной переработки, ТБО будут брикетироваться и складироваться на новом полигоне.

##### Захоронения трупов животных

1. Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой.

2. Предусматривается постепенная консервация всех скотомогильников, расположенных на территории района. В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы.

3. На первую очередь реализации СТП для сокращения дальности перевозок трупов животных предлагается строительство биотермической ямы рядом с проектируемой площадкой свинокомплекса на 12000 голов ЗАО «Агро-Ардатов» (с. Селищи). На территории полигона ТБО рекомендуется предусмотреть участок под размещение установки для сжигания биологических отходов. Трупосжигательные печи (крематоры) могут устанавливаться на животноводческих фермах, мясоперерабатывающих предприятиях, в ветеринарных учреждениях и сельских поселениях.

4. На расчетный срок утилизацию биологических отходов предлагается проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска.

7.2. Энергоснабжение

### 7.2.1. Электроснабжение

Для надежного электроснабжения потребителей  района необходимо выполнить следующие мероприятия:

на планируемый срок:

-  капитальный ремонт ПС с модернизацией  трансформаторами большей мощности;

- в районах новой жилой застройки необходимо строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторных подстанций;

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в селах района;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ проводом СИП в селах района;

- строительство мини-ТЭЦ для обеспечения теплом многофункциональных объектов, логистических центров, деревообрабатывающего производства, кирпичного завода, расположенных в районе г. Краснослободск;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к свинокомплексу и миниферме в с. Селище;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Ефаево;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Чукалы;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к овцеводческому комплексу на 2000 голов в с. Колопино;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к кирпичному заводу в д. Желтоногово;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к пенькозаводу в п. Пенькозавод;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к производственной площадке по торфопереработке в с. Ст.Синдрово;

- применение альтернативных источников электроэнергии;

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

в том числе на первую очередь:

- ремонт и реконструкция ТП 10/0,4 кВ в селах района;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ проводом СИП в селах района;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к свинокомплексу и миниферме в с. Селище;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Ефаево;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к агропромышленным площадкам в с. Чукалы;

- строительство электросетей 6-10 кВ и трансформаторной подстанции к овцеводческому комплексу на 2000 голов в с. Колопино;

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

- применение принципа энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

### 7.2.2. Теплоснабжение

Мероприятия по теплоснабжению района на планируемый срок:

- Реконструкция котельной Центральная г. Краснослободск (срок эксплуатации более 25 лет).

- Строительство мини-ТЭС для обеспечения теплом многофункциональных объектов, логистических центров, деревоперерабатывающего производства, кирпичного завода расположенных в районе г. Краснослободск.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новое Синдрово.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

В том числе на первую очередь:

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новое Синдрово.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Строительство котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево

### 7.2.3. Газоснабжение

Основные мероприятия по газоснабжению района на планируемый срок:

- Вынос АГРС «Краснослободск» за черту города.

- Прокладка газопровода с сооружением ГРП к площадкам нового жилищного строительства.

- Прокладка газопровода к мини-ТЭС в районе г. Краснослободск.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Чукалы.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

В том числе на первую очередь:

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Селищи.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Ефаево.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Чукалы.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с. Новая Карга.

- Прокладка газопровода к котельной для агропромышленных предприятий в с.Тенишево.

7.3. Средства связи

По состоянию на начало.2009 г. суммарная монтированная емкость телефонов общего пользования в Краснослободском районе  составляла 8090 номеров (№№). Задействованная  телефонная емкость в районе – 7364 №№.

Телефонизация сельского населения района осуществляется от 2 –х автоматических  телефонных станций (АТС), расположенных  в районном центре г. Краснослободск с населением 10,55 тыс. человек  и 18 сельских населенных пунктах – центрах сельских администраций

Следует отметить, что потребность сельского населения Краснослободского района, как и всего сельского населения Республики Мордовия,  в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во всемирную сеть Интернет, удовлетворена в значительной мере.

По состоянию на начало 2009 г.  практически все   сельские населенные пункты Краснослободского  района, в которых проживает свыше 16,6 тыс. жителей, обеспечены телефонной связью.

Междугородная связь организована по трассе Краснослободск – Ст. Шайгово - Саранск,  между АТС в г. Краснослободск и  междугородной АТС в г.Саранске  с помощью ВОЛП, что обеспечивает возможность автоматического выхода на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и  стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сети сотовой подвижной связи  в Краснослободском  районе, как и во всей Республике,  активно развиваются, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM».

Дальнейшее развитие сельской телефонной связи района связано с полной заменой координатных АТС и  оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения  действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

В Республике с использованием ВОЛП создана развитая телекоммуникационная инфраструктура, на базе которой организованы   различные корпоративные сети, в том числе Министерства образования для подключения школ и других учебных заведений к сети Интернет, а также  различных государственных учреждений и предприятий социальной сферы.

В настоящее время  сеть проводного вещания  в районе отсутствует. Для восстановления  радиофикации  в районе  установлен передатчик ОВЧ ЧМ вещания, передающий местные программы, которые принимаются населением на приемники с фиксированной частотой. Количество потенциальных  радиоточек радиотрансляционной сети  составляет порядка  4,0 –4,5 тыс.  шт.

В настоящее время в Республике создана  региональная сеть цифрового эфирно –кабельного телевидения  с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется внутризоновая волоконно - оптическая сеть  ОАО «ВолгаТелеком».

В рамках этого проекта в районном центре - г. Краснослободск  установлены  2 цифровых передатчика мощностью 100 Вт, обеспечивающие  возможность приема 12-16 ТВ и 4 ЗВ программ на абонентские приставки (STB), приобретаемые населением на определенных условиях  с учетом их платежеспособности.

Наряду с цифровым телевидением население района имеет возможность приема аналогового телевидения. Краснослободский район находится в зоне уверенного приема  действующей радиотелевизионной передающей станции  (РПС) с  мачтой 235 м в г. Саранск, находящейся на балансе ОАО  ФГУП «РТРС». НА ТВ станции  установлены ТВ передатчики, транслирующие общероссийские  программы «Россия», «Первый канал».

8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории

8.1. Защита от затопления

Затоплению паводками 1 % обеспеченности могут быть подвергнуты населённые пункты: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Тенишево.

Для защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий.

В состав мероприятий по защите от затопления входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, заблаговременным предупреждением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления.

8.2. Защита от подтопления

Подтоплены грунтовыми водами в той или иной степени территории большинства населённых пунктов. Среди них: с. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Сивинь, с. Новая Карьга, г. Краснослободск, с. Заречное, с. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, п. Преображенский, д. Пенькозавод, с. Ефаево, с. Слободские Дубровки, п. Большевик, с. Тенишево, с. Селище.

Для защиты от подтопления территории населённых пунктов с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В зоне капитальной застройки - путем устройства закрытых дренажей с нормой осушения 2 м, на территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть с нормой осушения  не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

8.3. Противоэрозионные мероприятия

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных вод на склоновых и присклоновых территориях, регулирования грунтового стока, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Эрозия береговых склонов (берегопереработка, оползни) отмечены в населённых пунктах: г. Краснослободск, п. Преображенский, с. Новый Усад, с. Русское Маскино, д. Старое Зубарево, с. Сивинь, д. Заречная Лосевка, с. Песочная Лосевка, с. Тенишево,  с. Старое Синдрово, с. Колопино, д. Русские Полянки, д. Лаушки, д. Грачевник, с. Заречное, с. Ефаево, с. Селище.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению  и строительству противооползневых сооружений на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

  - Противооползневые мероприятия

Для стабилизации оползневых проявлений (г. Краснослободск, п. Преображенский, с. Новый Усад, с. Русское Маскино) необходимо:

- срезка и террасирование склона;

- регулирование стока поверхностных вод;

- регулирование грунтового стока;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

8.5. Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется строительством системы водоотвода. Предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной застройки.

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Мероприятия по организации поверхностного стока предусмотрены во всех населённых пунктах и на территории, прилегающей к населённому пункту.

8.6. Благоустройство водоёмов и регулирование русел водотоков

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной  и дождевой канализации.

Регулирование русел водотоков предусмотрено в пределах застроенных территорий населённых пунктов.

8.7. Мероприятия по строительству и реконструкции мелиоративных систем и напорных гидротехнических сооружений

Основной целью развития мелиоративных систем является:  развитие рентабельного сельскохозяйственного производства. Получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних  кормовых культур невозможно без проведения мелиорации. Проектом предусмотрено реконструкция и капремонт существующих систем орошения (150 га на первую очередь) и проведение культуртехнических мероприятий.

Предусмотрены мероприятия по реконструкции напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов).

Проектом предусматривается на период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Авгура, с. Старая Авгура;

- водохранилише на руч. Лепьевский, с. Ефаево;

- пруд на овраге; д. Синяково;

- пруд на р. Прамка, с. Гумны.

На период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Парка, с. Мордовские Парки;

- пруд на р. Гуменка, с. Куликово;

- пруд на овраге Большой Угол, с. Зиновские  Выселки;

- пруд на овраге Аржавец, с. Краснополье.

9. Мероприятия по лесопользованию

На территории Краснослободского муниципального района расположены леса Краснослободского территориального лесничества. Общая площадь лесов района составляет 30213 га, что соответствует 34,3  % от общей площади лесов лесничества.

Леса, на территории Краснослободского района, отнесены к хвойно-широколиственной и лесостепной зонам лесов. Лесистость района составляет  21,2%.

Защитные леса в Краснослободском участковом лесничестве занимают площадь 7956 га, в Октябрьском лесничестве – 2718 га. Общая площадь защитных лесов участковых лесничеств составляет  10674 га.

Площадь лесного фонда используется эффективно, о чём свидетельствует высокий процент лесных земель – 97,9%, от общей площади лесного фонда и большой удельный вес покрытых лесом земель 96,6%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 0,6%.

Нелесные земли занимают 2,1%.

Средний возраст хвойных пород составляет 46 лет, твёрдолиственных пород – 56 лет, мягколиственных пород – 41 год.

Средний класс бонитета насаждений хвойных пород равен 1, 3; твёрдолиственных пород –2, 3; мягколиственных – 1, 3.

Самую высокую среднюю полноту имеют хвойные насаждения – 0,74 и мягколиственные насаждения – 0,73; твёрдолиственные – 0,69.

Наибольший корневой запас имеют мягколиственные породы - 7619,3 тыс. м3, запас хвойных пород -  3298,90 тыс. м3. Наименьший запас - твердолиственне породы - 676,00 тыс. м3.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

- Своевременное облесение не покрытых лесом площадей;

- Изменение состава древостоя путем замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

- Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надежное возобновление леса;

- Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

- Урегулирование пастьбы скота;

- Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Для обеспечения оптимальных экологических условий в лесах, следует ориентироваться на выращивание смешанных и разновозрастных насаждений. Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Республики Мордовия.

- На территории Краснослободского района расположены:

- - охотничьи угодья «Следопыт», закреплленное за Мордовским республиканским обществом охотников и рыболовов, на площади 104770 га;

- - Краснослободская районная общественная организация Республики Мордовия «Общество охотников и рыболовов «Рысь» , площадью 3547;

- - охотничьи хозяйства: «Возрождение», «Беркут»;

- - Саранское охотугодье «Геркулес».

Основными проблемами в охотничьих хозяйствах являются: слабая материальная база, слабое финансирование отрасли, отсутствие целевой программы развития охотничьего хозяйства.

Зеленые зоны и лесопарки выделены лесохозяйственным регламентом в Краснослободском лесничестве кв. № 9, 22-31 (зеленая зона вокруг г. Краснослободск) и в Октябрьском лесничестве  кв. № 147, 151, 152, 156, 157.

Планируется организация зон отдыха в пойме рек  Мокша и Сивинь.

10. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль, консервацию либо реконструкцию опасных в санитарном отношении производственных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры, как населенных пунктов, так и межселенных территорий, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление утраченных элементов природно-экологического каркаса района как составной части природно-экологического каркаса республики Мордовия (см. «Схему охраны природы»).

### Проведение мониторинга  состояния окружающей среды

Проведение мониторинга за состоянием факторов окружающей среды (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны на промышленных предприятиях, почва селитебной зоны и сельскохозяйственных угодий, питьевая вода, вода водоемов).

##### Мероприятия планировочного характера:

### Учет границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Планировочно обеспечивается организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон.

Для проектируемых предприятий предлагаемые размеры СЗЗ должны быть окончательно определены при разработке проектов СЗЗ по каждому конкретному предприятию с учетом используемых технологий производства и учтены на последующих стадиях проектирования.

### Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов.

В г. Краснослободск вынос следующих объектов, расположенных на расстоянии, не обеспечивающим защиту населения от их негативного воздействия:

На расчетный срок  до 2030 г:

- ОАО «Краснослободский текстиль» переносится в северную часть территории города;

- Краснослободский автовокзал ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций» вынесен в западную часть территории города;

Предусматривается вынос жилой застройки из границ санитарно-защитных зон ОАО «Краснослободский радиозавод» и ООО «Промсвязь» - 15 индивидуальных жилых домов

### Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65).

Для предотвращения обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью снегозадержания, сооружения водосборных дамб, лесопосадок.

### Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства

Периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов, выполняющие функции коридоров миграции биологического вещества и энергии, выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

Необходимо проведение расчистки от загрязнения русел рек и низких террас на территориях населенных пунктов: г. Краснослободск, с. Сивинь, с. Ст. Синдрово, с. Колпино, с Русское Маскино, с. Красное, с. Н. Усад, с. Гумны.

### Обеспечение жителей населения качественной питьевой водой

Охрана источников водоснабжения. Разработка проектов, организация и обустройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. Реконструкция централизованных систем водоснабжения  населенных пунктов. Обустройство действующих и проектируемых водозаборов установками по обеззараживанию воды. Ликвидация бездействующих водозаборных скважин, не подлежащих восстановлению. Оборудование водозаборов населенных пунктов локальными станциями водоподготовки и установками по обеззараживанию воды. Строительство общественных колодцев шахтного типа в отдельно расположенных сельских населённых пунктах с малой численностью населения

### Ликвидация сбросов сточных вод, полей фильтрации

##### Ликвидация сбросов сточных вод на рельеф и в поверхностные водоемы. Ликвидация полей фильтрации;  рекультивации поля фильтрации бывшего консервного завода (г. Краснослободск).

### Реконструкция системы водоотведения

Строительство новых очистных сооружений канализации в п. Преображенский (производительностью 300 м3/сут); реконструкция очистных сооружений г. Краснослободска.

Строительство системы централизованной канализации в прилегающих к г. Краснослободску населенных пунктах: Грачевник, Лаушки, Старые Горяши, Бабылевские Выселки, Литва и Пригородное; строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки в селах: Новая Карьга, Старое Синдрово и Сивинь. Строительство централизованных систем водоотведения с очисткой бытовых стоков на очистных сооружениях в н.п. Гумны, Ефаево, Колопино, Селищи, Слободские Дубровки, Старые Горяши и Старое Зубарево. Организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов; водоотведение бытовых стоков от объектов рекреации;

Предусмотреть отвод бытовых стоков от планируемых промышленных и сельскохозяйственных объектов. Перед сбросом в систему канализации населенного пункта производственные сточные воды должны пройти локальную очистку.

### Строительство усовершенствованного полигона ТБО

Подробно мероприятия рассмотрены в разделе «Утилизация ТБО», в т.ч. на период 2011-2015 гг. предусмотреть строительство  централизованного полигона ТБО с оборудованием установки по брикетированию отходов (на расчетный срок) в комплексе с мусороперерабатывающим предприятием.  Размер санитарно-защитной зоны – 500 м (Региональные нормативы градостроительного проектирования РМ от 29.12.2008 № 612).

Оборудование на территории населенных пунктов контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием.

Организация сбора вторичного сырья от населения и предприятий.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Доиспользование мало- и среднетоксичных ядохимикатов с истекшим сроком годности; утилизация токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, шлама нефтеуловителей, шламосодержащей нефти, нефтепродуктов и др.; вовлечение отходов во вторичное использование или переработку, а именно: моторных, трансмиссионных, трансформаторных и иных масел, кислоты серной, лома черных металлов, резины и шин транспортных средств и др.; организация специализированных мест размещения производственных и хозяйственно-бытовых отходов, усиление контроля их влияния на окружающую среду, ликвидация всех несанкционированных свалок.

### Консервация скотомогильников

Подробно мероприятия в разделе «Захоронения трупов животных».

Приведение всех скотомогильников Краснослободского района в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

На расчетный срок предусматривается консервация всех скотомогильников. В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Предусмотреть размер санитарно-защитных зон 500 м.

На первую очередь строительство биотермической ямы рядом с проектируемой площадкой свинокомплекса на 12000 голов ЗАО «Агро-Ардатов» (с. Селищи). На территории полигона ТБО рекомендуется предусмотреть участок под размещение установки для сжигания биологических отходов. Трупосжигательные печи (крематоры) могут устанавливаться на животноводческих фермах, мясоперерабатывающих предприятиях, в ветеринарных учреждениях и сельских поселениях.

На расчетный срок утилизацию биологических отходов предлагается проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. Перечень объектов, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов приведены в начале раздела «Охрана природы».

Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон: (перечень объектов, размеры санитарно-защитных зон приведены в начале раздела «Охрана природы»). Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Обязательная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов я либо на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна).

### Экологический контроль магистральных газопроводов

Размеры санитарных разрывов – 350 м и 100 м (в обе стороны от нитки газопровода.

### Экологический контроль газораспределительных станций

Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ ГРС – 300 м.

### Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (20 м – ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ).

### Экранирование электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение санитарно-защитных зон подстанций «Краснослободская» – 170 м, «Селищи» и «Тенишево» - 100 м, «Сивинь» и «Ст. Синдрово» - 70 м, «Н. Зубарево» – 50 м.

### Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса).

### Экологический контроль территории кладбищ

Соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га).

### Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв

Экологическая реабилитация нарушенных территорий. Для восстановления утраченного плодородия почв, своевременного обнаружения и локализации неблагоприятных изменений в состоянии земель рекомендуется расширение сети мониторинга земель, включая зоны влияния населенных пунктов, линейных сооружений и промышленных объектов; усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований; улучшение технического уровня мелиоративных систем.

### Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

### Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

##### Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

### Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

##### Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; создание особо охраняемых природных территорий ихтиологического направления в местах нереста и зимовки ценных пород рыб.

### Организация новых особо охраняемых природных территорий

Предлагается к организации два  комплексных заказника:

- Красснослободский комплексный заказник;

- Комплексный заказник – Октябрьское  участкового лесничество, на территории охотничьего хозяйства «Беркут» в кв.108,114,118-121, 125-129, 133-138, 142-150, 152-175, 205-207, 209, 220-221, 244-285.

### Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории

Природно-экологический каркас Краснослободского муниципального района необходимо рассматривать  в составе единого экологического каркаса Республики Мордовия.

В Схеме территориального планирования  Краснослободского района выполнено внутреннее режимное зонирование территории природно-экологического каркаса на местном уровне по строгости режима охраны и ограничений природопользования  на 3 группы элементов.

К элементам природно-экологического каркаса района (ПЭКР) первой группы отнесены ядра  природно-экологического каркаса – особо охраняемые природные территории (заказники и памятники природы существующие и предлагаемые к организации). Данные территории выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие, природоохранные функции (функции сохранения экологического равновесия). Они имеют самый строгий режим охраны и ограничений природопользования. Сюда же отнесены территории зон санитарной охраны I и II пояса источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

К элементам ПЭКР второй группы отнесены площадные и линейные элементы – миграционные экологические коридоры, представляющие собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство: пойма р. Мокши с притоками, со старичными озерами, поймы и надпойменные террасы (в т.ч. в границах   водоохранных  зон) рек и ручьев), связывающие ландшафты в единую природную систему, выполняющие транзитные (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных, рыб и микроорганизмов), водорегулирующие и водоаккумулирующие функции.

К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, лесополосы, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

К элементам ПЭКР третьей группы относятся буферные территории – леса Краснослободского района.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования (кроме особо охраняемых природных территорий, ценных лесов, особо защитных участков леса), запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого необходимы ограничения перевода лугов в пашню и селитебные земли.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях регулируются Лесным Кодексом РФ.

Планировочная система организации природно-экологического каркаса призвана обеспечить не только устойчивое развитие в границах Краснослободского муниципального района и Республики Мордовия, но и поддержать природные связи, существующие на мезо- и макроуровнях независимо от государственных и административных границ.

11. защита территории от Чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Для стабилизации оползневых проявлений и переработки берегов рек необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок.

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Защита от затопления паводками

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок площадок нового строительства.  В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается также регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты. Расчётные параметры защитных сооружений устанавливаются в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

Конкретные мероприятия по защите от затопления должны быть разработаны на стадии генерального плана населенного пункта.

В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно и технически невозможно осуществить строительство защитного сооружения. Защита населения, проживающего на таких территориях, как и прежде, будет осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Защита от подтопления грунтовыми водами

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации и включает локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом (строительство дренажных систем), водоотведение самотечное или принудительное, ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

11.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера

Защита от катастрофического затопления

Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения напорного гидротехнического сооружения) отнесено к особенно опасным явлениям, в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и нанести огромный  людской и материальный ущерб.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1, при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок.

В данном проекте размещение новых площадок в зоне возможного катастрофического затопления не предусматривается.

Защита от катастрофического затопления ранее освоенных территорий, расположенных вдоль берегов рек не предусматривается в связи с технической невозможностью осуществления строительства защитных сооружений.

Для защиты населения, проживающего на этой территории и рабочих и служащих, занятых на предприятиях, предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофического затопления.

Для предотвращения разрушения гидротехнического сооружения (плотин) рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений.

Перечень напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов), подлежащих реконструкции, представлен в нижеследующей таблице.

Проектом предусматривается на период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на р. Авгура, с. Старая Авгура;

- водохранилише на руч. Лепьевский, с. Ефаево;

- пруд на овраге; д. Синяково;

- пруд на р. Прамка, с. Гумны.

На период до 2015 г осуществить реконструкцию гидроузлов:

- водохранилише на	р. Парка, с. Мордовские Парки;

- пруд на р. Гуменка, с. Куликово;

- пруд на овраге Большой Угол, с. Зиновские  Выселки;

- пруд на овраге Аржавец, с. Краснополье.

##### Противопожарная защита лесов и хлебных массивов

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Краснослободского района Республики Мордовия в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Мордовия в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных республиканских Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории Краснослободского территориального лесничества  в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

11.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

##### Предотвращение чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

##### Предотвращение чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

##### Пожарная безопасность

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 5.10

Перечень существующих и планируемых

к размещению пожарных депо

| Населенный пункт | Количество автомобилей пожарного депо, шт |
| --- | --- |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются муниципальные пожарные депо |  |
| г. Краснослободск | 4 |
| с. Старое Синдрово | 1 |
| с. Красная Подгора | 1 |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются ведомственные пожарные депо |  |
| с. Новая Карга (СХПК «Новокаргинский») | 1 |
| с. Селищи (ООО «Селищенское) | 1 |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.11. размещаются добровольные пожарные команды |  |
| с. Ефаево | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо |  |
| с. Селищи | 1 |
| с. Новая Карга | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных команд |  |
| с. Колопино | 1 |

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первый этап развития | Плани-руемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в проектируемых границах | тыс. га | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Расселяемое население всего, в том числе | тыс. чел. | 26,6 | 25,5-25,7 | 26,7-26,9 |
|  | Численность городского населения | тыс. чел. | 10,2 | 12,8-12,9 | 13,5-13,6 |
|  | Численность сельского населения | тыс. чел. | 16,4 | 12,7-12,8 | 13,2-13,3 |
|  | Плотность населения | чел/км2 | 19,2 | 18,6 | 19,5 |
|  | Численность поселений | единиц | 17 | 16 | 16 |
|  | Численность городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность сельских поселений |  | 16 | 15 | 15 |
|  | Численность сельских населенных пунктов | единиц | 73 | 60 | 60 |
| 3. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс. м. кв. | 739,0 | 804,7 | 1025,9 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 27,8 | 31,3 | 38,0 |
|  | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 8,0 | 11,1 | 17,6 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность дорожной сети с твердым покрытием: | км. | 278,8 | 320,0 | 355,0 |
|  | Плотность дорожной сети с твердым покрытием: | км/1000 кв. км. | 251,0 | 288,2 | 319,5 |
|  | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) | км | 146 | 173 | 190 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями | авт. на 1000 жителей | 220,1 | 310,0 | 400,0 |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление | тыс. м3 в сутки | 3,8 | 4,9 | 6,7 |
| 5.1.2. | Источники водоснабжения | подземные |  |  |  |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки | 3,5* | 2,5 | 4,8 |
| 5.3. | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Объём ТБО, подлежащих утилизации на полигон | тыс. м3 в год | Нет данных | 27,0 | 28,2 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 3,9 | 5,7 | 8,9 |
| 5.4.2. | Удельная электронагрузка | Вт/чел | 150 | 200 | 300 |
| 5.4.3. | Источники покрытия электронагрузок | Четыре ПС 110/10кВ и две ПС 35/10кВ |  |  |  |
| 5.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе прирост | Гкал/ч | 88,7 - | 96,6 11,9 | 123,1 40,1 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки, в том числе прирост | Млн. м3/год | 38500 | 42000 5000 | 53550 17500 |
| 5.6.2. | Источники подачи газа | АГРС «КРАСНОСЛОБОДСК» и АГРС «Старое Синдрово» |  |  |  |

13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденной Схемы территориального создается план реализации Схемы территориального планирования, который утверждается Главой местной администрации муниципального района в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

План реализации разрабатывается на основе:

- Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года;

- Схемы территориального планирования Республики Мордовия;

- Схемы территориального планирования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

- Муниципальной целевой программы социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2010 г. и прогноз до 2020 г.

- других программ и нацпроектов, реализуемых на территории Республики Мордовия.

В плане реализации Схемы территориального планирования Краснослободского района выделяется расчетный срок реализации Схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

В плане реализации Схемы территориального планирования Краснослободского района содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации Схемы территориального планирования муниципального района.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Схема территориального планирования муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-	Генеральные планы поселений;

-	Правила землепользования и застройки;

-	Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства.

Таблица 13.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральные планы поселений | 1-я очередь |
| 2 | Правила землепользования и застройки земель поселений | 1-я очередь |
| 3 | Проекты планировки на части земель поселений | 1-я очередь |
| 4 | Разработка технической документации на объекты капитального строительства, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой | 1-я очередь |
| 5 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры в узловых пунктах системы расселения | 1-я очередь |
| 6 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах | 2-я очередь |

14. Использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Схему территориального планирования в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как Схему территориального планирования муниципального района в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современной СТП района в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Постоянный мониторинг территории района на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет районной администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

- цифровые картографические материалы района в растровом и векторном видах масштаба 1:25 000,  1:50 000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

- адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и сельскохозяйственных объектах.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

- создать районный отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию района;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных  о территории района через интернет-интерфейсы;

- разработать ГИС учёта земель, предназначенную для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории района.

# приложения